
PRZEDMIAR   ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej Ogony- Modzele etap I

Gmina Młynarze, 

powiat makowski, woj mazowieckie. 

	L p
	Opis pozycji  kosztorysowej , wyliczenie ilości
	Jednostka
	Ilość jednostek

	1


	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką .

Uzupełnienie ubytków kruszywa  naturalnego w podbudowie

Wykonanie trzywarstwowego powierzchniowego utrwalenia na istniejącej nawierzchni , emulsją asfaltową średniorozpadową  K 2 -65 i żwirami sortowanymi. 

Średnie zużycie emulsji ~ 5 kg/m2 (na 3 warstwy pow . utrwalenia.)

Średnia Ilość kruszywa wg frakcji:

16/31,5 mm                  20 dm3 / m2                                                                                                                                                                                                                                                                     6,3/12,8 mm                 15 dm3 / m2  

2/6,3 mm                        8 dm3 / m2  

Odcinek od km 0+100,240 do km 1+545,408  

Długość odcinka 1445,16 m

- na długości 713,31 m (od km 0+100,240 do km       0+813,555) szerokość jezdni 4 m 

  powierzchnia 713,31*4 m = 2.853,3 m2

- na długości  731,85 m (od km 0+813,555 do km 1+545,408) szerokość jezdni 5 m 

  powierzchnia 731,85 m *5 m = 3.659,3 m 2

Powierzchnia razem 6.512,6 m 2 


	m2
	6.512,6


Opracowano dnia 25.01.2010r.  

 


